附件二

一、 交通信号灯

1、 工程概述

交通信号灯用于指示车辆是否允许进入隧道。交通信号灯由四种状态灯组合而 成，可显示红、绿、黄三种颜色及一个转弯箭头标志，绿色表示隧道内正常，黄色闪 烁表示隧道内交通异常，应注意行驶，红色表示此时隧道关闭，禁行，转弯标志表示 隧道禁行，车辆需转弯。

2、 工程范围

1．交通信号灯、控制单元、支架、电源等运输、安装、调试和运行；

2．交通信号灯与本地控制器的通信连接；

3．交通信号灯基础、立柱、防雷器及接地等；

4．交通信号灯所必需的电力电缆等辅助设施和材料；

5．其他没有规定但对完成工程必需的材料、设备和工作。

3、功能要求

1．显示内容：可显示红、黄、绿、转弯箭头标志。

2．手动功能：在脱离系统控制时，通过人工方式控制显示状态。

3．自动功能：经 DI/DO 接口接入隧道本地控制器系统后，应能接受系统控制， 按系统命令正确显示相应的内容或把工作状况上传给系统。也可通过串行接口接入到 隧道本地控制器。

4．自检功能：要求设置自检功能和工作状态指示灯。通过系统自检，将设备的 工作状态、故障及其它工作单元的状态信息显示并上传给监控分中心。

4、主要设备技术指标

1．交通信号灯灯源采用超高亮度发光二极管（LED），包括红色(波长 630nm）、 绿色（波长 525nm）和黄色（波长 605nm）。发光二极管的半强度角不小于 30，发光 二极管及其他电子元器件的平均无故障时间 MTBF 不小于 2 万小时。

2．每一显示灯有效显示直径为 300mm。每个像素的 LED 组合及像素的结构排列 间距可根据单位面积的发光强度进行选择和调整。其他技术指标满足 GB14887-2003

标准。

3．交通信号灯的立柱与支架安装可在 40m/s 的风速下可正常使用。具有优异的 透光效率，驾驶员能在 200 米以外清晰地判断显示灯色。

5、 安装要求

1．交通信号灯采用单立柱 F 型悬臂式支撑，安装在路侧，显示屏下缘距路面净 空不小于 5.5m。设备应设有便于维修的梯子。所有的支撑件都要做防锈处理。

2．F 型悬臂式立柱为圆形，壁厚不小于 6mm，采用热浸镀锌处理，镀锌量不小于

600g/m2。立柱安装牢靠、稳固，使之能在 40m/s 的风速下正常工作。

3．安装电缆时，要保证电缆有足够松弛。

4．基础法兰盘须用预埋地脚螺栓与立柱稳固连接，组成一个整体的钢构架体。

6、设备基础及接地

外场设备基础具体尺寸及配筋要求详见设计单位提供的基础设计图，承包商可根 据所选设备进行适当调整，设备所需各种接地也由承包商负责。

基础施工要求如下： 1．基础基底应先整平、夯实，控制好标高。基础浇捣后，表面以水泥沙浆抹平，

修整。施工完毕后，基础应分层回填夯实，夯实度与路基相同。 2．基础采用混凝土现场浇注，基础顶面应预埋地脚螺栓，地脚下面为标准弯钩。

基础法兰地脚螺栓的外露端应涂以黄油，再以黑胶布包裹保护。 3．在浇注混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础，其上

表面与基础顶面齐平，同时保持其顶面水平，顶面预埋的地脚螺栓与其保持垂直。 4．路侧基础中预埋镀锌钢管，一端上伸出基础法兰 5cm，另一端伸入手孔井 5cm，

其弯曲半径应＞250mm，管口内部应以倒角，并以圆木堵塞。 5．设备基础与通信手孔和电力电缆之间采用镀锌钢管进行连接，钢管摆放位置

可根据现场情况进行调整。基础在与人、手孔连接时，应注意接口处的密封，避免有 水渗入人、手孔。

6．除钢筋外的所有钢构件都应采用热浸镀锌处理，地脚螺栓镀锌量为 350g/m2， 其余钢构件（包括法兰盘、连接钢管、接地角钢、接地扁钢）镀锌量为 600g/m2。

7．设备保护接地与防雷接地分开设置，两类接地体相距不小于 20 米，保护接地

≤4 欧姆，防雷护接地≤10 欧姆。 217.7 防雷要求

交通信号灯电源线经电源防雷器接入。 1．电源防雷器

——保护电平：Up≤2.5KV；

——最大放电电流：limp＝40KA；

——额定放电电流：In＝20KA；

——残压/5KA：1KA；

——漏电流：≤0.3mA；

——响应时间：≤25ns。

二、车道指示标志

1、工程概述

车道指示标志用于指示隧道内车道的通行状态. 车道指示标志安装位置离风机间距不小于 50 米。

2、工程范围

1．车道指示标志、控制单元、支架、电源等的运输、安装、调试和运行；

2．车道指示标志与本地控制器的通信连接；

3．车道指示标志所必需的电力电缆等辅助设施和材料；

4．其他没有规定但对完成工程必需的材料、设备和工作。

3、功能要求

1．显示内容：车道指示标志可显示红色“X”、绿色“”和转向标志。

2．手动功能：在脱离系统控制时，通过人工方式控制显示状态。

3．自动功能：经 DI/DO 接入隧道本地控制器系统后，应能接受系统的控制，按 系统命令正确显示相应的内容或把工作状况上传给系统。

4．自检功能：要求设置自检功能，通过系统自检，将标志的工作状态、故障以 及其它工作单元的状态信息上传给监控分中心。

4、主要设备技术指标

1．车道指示标志应分车道安装与显示，每个车道上方各设一块显示屏，可显示 红色“X”和绿色“”，且正常行车方向带有转向箭头标灯。反面按车道显示“X” 和“”方式。——单个显示屏的有效显示尺寸为 600×600mm。采用超高亮度发光二 极管（LED）显示，包括红色(波长 630nm)、绿色（波长 525nm）LED，平均亮度：红 色每平米亮度≥4500cd，绿色每平米亮度≥3500cd。发光二极管及其他电子元器件的 平均无故障时间 MTBF 不小于 2 万小时；

——像素 LED 型号：红色 LED（波长 630nm）采用美国 HP 公司生产的铝、铟、镓、 磷四元素超高亮度 LED 管，绿色 LED（波长 525nm）采用日本日亚公司生产的氮化钾 超高亮度 LED 管。绿色像素点由 1 颗绿色 LED 构成，红色像素点由 2 颗红色 LED 构成，

红绿重叠的像素点由 1 颗绿色 LED 和 2 颗红色 LED 构成，像素点间距为 26mm。

——防护等级：IP65；

——环境温度： -10℃～+65℃；

——相对湿度： 小于 95%无冷凝。

——电源 AC220V±15%，50Hz±2Hz。

2．车道指示标志的视认角应不小于 30，视认距离应不小于 200m。

3．在正常工作条件下，像素的年失控率应不大于 1‰。

4.  标志图案应参照施工图设计制作；

5. 电源要求：220V±15%，50Hz±2Hz。

6. 标志机箱顶部应设有遮光罩沿。

5、安装要求

1．车道指示标志采用悬挂式安装，每个显示屏悬挂在每个车道中心线的上方， 标志底部应在隧道限高之上约 200mm 左右。

2．所有支撑构件、框架、紧固件均具有表面防腐涂料，施工现场形成的焊缝亦 覆盖有防腐涂料，并满足相关的质量评定标准。

3．安装电缆时，要保证电缆有足够松弛。

4、设备吊装前应对预埋件或拉杆进行拉拔试验，确保强度符合设计要求。

6、防雷接地要求

隧道内车道指示标志的电源引自隧道内配电箱，电源防雷由配电箱配置。接地线 接入隧道内接地系统。

三、 一类交通调查站

1、工程概述

一类交通调查站是按车道分车型对道路进行交通信息统计的设备，统计的交通数 据包括每一车道的车流量、车型、车速、车辆占有率、跟车百分比、平均车头间距、 时间占有率等交通信息。一类交通调查站的前端设备通过处理、分析采集到的数据进 行本地存储，并将检测到的交通数据传送到监控分中心的道路管理工作，同时数据发 送至省交调数据中心。监控分中心计算机及显示设备上显示道路信息，反映道路交通 状况。一类交通调查站有助于管理者判断如何诱导和疏散交通流，以便及时对异常情 况作出反应。

一类交通调查站设备应在我省相关设备检测合格的产品名录中选型。

2、工程范围

1．车辆检测设备、I/O 集中设备、各控制模块、存储模块、通讯设备、机箱、 软件等设备的运输、安装、调试和运行；

2．现场检测设备与监控分中心的通信连接；

3．监控分中心管理软件的安装、调试；

4．检测器基础、立柱、支架、设备机箱、防雷器及接地等；

5．检测器所必需的电力电缆及信号电缆等辅助设施和材料；

6．其他没有规定但对完成工程必需的材料、设备和工作。

3、功能要求

——能检测各类交通信息，包括每一车道的车流量、车型、车速、车辆占有率、 跟车百分比、平均车头间距、时间占有率及逆行车道的车辆检测等。

——根据交通运输部交通量调查要求的标准分车型。

——完善的数据处理软件，能满足用户现场查询实时数据和历史数据的需要，同 时能按地市级数据交换格式的要求导出数据文件。

——超长现场数据存储能力，可连续存储一年半的数据。

——具有自动时间同步功能。

——上传数据内容及格式满足《固定式交通流量调查设备与数据服务中心通讯协 议》规范。

——根据交通运输部格式提供标准输出接口，数据可输入交通运输部标准统计软 件。

——根据《福建省交通流量调查数据接口》将交通流量数据接入指定的数据库， 同时必须配备一类交通流量调查站的交通信息存储、处理、分析的管理软件所选用的 设备必需为经过福建省检测合格的产品。

——设备在断电时其存储的交通数据不应发生丢失现象。

——设备本地存储的交通数据应具备从设备通信接口（不含网络接口）导出至设 备外部存储介质的功能，导出数据的内容、格式应符合《固定式交通流量调查设备与 数据服务中心通讯协议》中对实时交通数据包的要求，且实时交通数据包差错率应为 零。

——采用模块化结构，易于扩展。

——机箱防护等级≥IP65。

——地址调整、方向设定（用于测量逆向行驶的车辆）、长度标准等参数可通过 服务口设定。

——可满足连续式或间隙式检测点使用要求，可与其它交通设备实时互动。

——可适应各种复杂环境，不受时间影响，可实现真正意义上的无人值守。

4、设备技术指标

车辆交通调查检测设备

（1）.主要技术指标

——检测速度范围：0～300km/h。

——流量精度≥98%。

——车速精度≥95%。

——分型精度≥92%。

——占有率精度≥98%。

——可调数据库上传周期：可按 1 分钟至 1 小时之间进行上传。

——数据存储时间：>1 年（小时数据），更长存储时间可选。

——数据接口：RS232/RS485，RJ45。

——工作温度：-10℃- +65℃。

（2）.后备电源

——要求设备机箱内部应配置后备电源（池），当外供电源中断后，后备电源（池） 应维持正常运行 8 小时，电池寿命不低于 3 年。

2．工作站和软件：

（1）.工作站

——工作站不单独配置，与道路监控工作站共用；

——技术指标配置要求：参见 205.4.2 监控分中心工作站的技术指标。

（1）.软件： 厂家配备专用软件负责对设备的独立管理以及满足福建省统一监控软件要求

的接口规范。

4、安装要求

1．产品构件应完整、装配牢固、结构稳定，边角过渡圆滑，无飞边、毛刺。

2．需要以一定角度在公路结构物或龙门架、立杆等处安装传感器的设备，其      安装连接件应设置可调节标志视认角度的机构，以便于安装施工；其活动零件应灵活、 无卡滞现象，机壳及安装连接件应无明显变形、凹凸等缺陷；其安装位置。如果投标 方采用非接触式一类交通流量调查设备，应自行寻找合适的安装位置，利用已有的龙 门架或主线立交等设施合理安装；

3．外壳（包括控制机箱）及连接件的防护层色泽应均匀、无划伤、无裂痕、无 基体裸露等缺陷。

4．控制机箱应牢固端正、位置正确、部件齐全；箱体出线孔开口合适、切口整 齐，出线管与箱体连接密封良好；箱内接线整齐，回路编号清楚，走线横平竖直，符 合工艺和视觉美学要求；箱体应设有防盗锁，且防盗锁应采取防水、防锈措施；箱门 开闭灵活轻便，密封良好，箱体内外清洁。要求与路面、路基合理顺畅结合，外观应 美观，不能损坏路面。

5．厂家管理软件安装于监控分中心道路监控工作站中，同时配合完成接入监控 系统软件中。

6、 设备基础及接地

外场设备基础具体尺寸及配筋要求详见设计单位提供的基础设计图，承包商可根 据所选设备进行适当调整，设备所需各种接地也由承包商负责。

基础施工要求如下： 1．基础基底应先整平、夯实，控制好标高。基础浇捣后，表面以水泥沙浆抹平，

修整。施工完毕后，基础应分层回填夯实，夯实度与路基相同。 2．基础采用混凝土现场浇注，基础顶面应预埋地脚螺栓，地脚下面为标准弯钩。

基础法兰地脚螺栓的外露端应涂以黄油，再以黑胶布包裹保护。 3．在浇注混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础，其上

表面与基础顶面齐平，同时保持其顶面水平，顶面预埋的地脚螺栓与其保持垂直。 4．路侧基础中预埋镀锌钢管，一端上伸出基础法兰 5cm，另一端伸入手孔井 5cm，

其弯曲半径应＞250mm，管口内部应以倒角，并以圆木堵塞。 5．设备基础与通信手孔和电力电缆之间采用镀锌钢管进行连接，钢管摆放位置

可根据现场情况进行调整。基础在与人、手孔连接时，应注意接口处的密封，避免有 水渗入人、手孔。

6．除钢筋外的所有钢构件都应采用热浸镀锌处理，地脚螺栓镀锌量为 350g/m2， 其余钢构件（包括法兰盘、连接钢管、接地角钢、接地扁钢）镀锌量为 600g/m2。

7．设备保护接地与防雷接地分开设置，两类接地体相距不小于 20 米，保护接地

≤4 欧姆，防雷护接地≤10 欧姆。与其它设备联合接地时，按照联合接地的标准接地。 210.7 防雷要求

微波车辆检测器电源线、信号线分别经电源防雷器和信号防雷器接入。 1．电源防雷器

——保护电平：Up≤2.5KV；

——最大放电电流：limp＝40KA；

——额定放电电流：In＝20KA；

——残压/5KA：1KA；

——漏电流：≤0.3mA；

——响应时间：≤25ns。 2．RS232/485 信号防雷器

——设定电压：15VDC；

——标称电流：260mA；

——额定放电电流：5KA/5KA；

——残压/In：≤21V；

——输出电压极限：≤24V/≤600V；

——插入衰减：1.6dB to 400KHz；

——响应时间：≤1ns；≤100ns；

——极限频率：3.5MHz；300KHz；

——通路电阻：20Ω/20Ω。 3．RJ45 网络信号防雷器

——设定电压：15VDC；

——标称电流：150mA；

——额定放电电流：2.5KA/2.5KA；

——残压/In：≤50V/≤150V；

——输出电压极限：≤300V/≤1.4KV；

——插入衰减：0.1dB to 500KHz；

——响应时间：≤10ns；≤100ns；

——极限频率：2MHz。